- 漢明公式：

2 r≥ m+r+1
m：資料位元數量

r：parity bit 數量

parity 位置 放在 20、21、22…..以此類推(code 內 位置要-1 例如第一個就是第0位元)

- 同位元(Parity Bits)的位置

Parity Bits 擺放在位元位置的 2 次方上(1(20),2(21),4(22),8(23)⋯）
    如有 7 個 Data bits，4 個 Parity Bits，共 11 個 Bits：

| 位置 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| code | D7 | D6 | D5 | P4 | D4 | D3 | D2 | P3 | D1 | P2 | P1 |

Parity Bits 檢查規則：

- P1：從 2 的 0 次方變來的，所以凡是「位元位置」二進位數字最右邊有 1 的都要被它檢查。

- P2：同理，它是從 2 的 1 次方變來的，凡位元位置的二進位數字最右邊數過來第二位有 1 的都要被它檢查。

- P4、 P8以此類推。

EX：

| 位元位置 | 二進位數 |
| --- | --- |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| 10 | 1010 |
| 11 | 1011 |

P1要檢查：1、3、5、7、9、11。

P2要檢查：2、3、6、7、10、11。

P4要檢查：4、5、6、7。

P8要檢查：8、9、10、11。